ROKET TASARIM HESAPLAMALARI

Malzeme: Alüminyum 6061-T6

Kanat, Merkezleme Halkası ve Motor Blok Yapısal Analizi

# 1. MALZEME ÖZELLİKLERİ — ALÜMİNYUM 6061-T6

Tüm hesaplamalarda aşağıdaki malzeme özellikleri kullanılmıştır.

| Özellik | Sembol | Değer | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| Yoğunluk | ρ | 2700 | kg/m³ |
| Elastisite Modülü | E | 69 | GPa |
| Kayma Modülü | G | 26 | GPa |
| Akma Dayanımı | σ_y | 276 | MPa |
| Çekme Dayanımı | σ_u | 310 | MPa |
| Kesme Akma Dayanımı | τ_y | 159 | MPa (= 0.577 × σ_y, von Mises) |
| Yorulma Dayanımı (10⁷) | σ_f | 96 | MPa |

# 2. KANAT FLUTTER HIZI — ALÜMİNYUM 6061-T6

NACA TN 4197 formülü kullanılarak alüminyum kanat için flutter hızı hesaplanmıştır.

## 2.1 Formül

V_f = a × sqrt[ (G / 1.337) × (t/c_r)³ × 2(AR+2) / (AR³ × P × (λ+1)) ]

## 2.2 Girdi Değerleri

a   = 340 m/s  (ses hızı, deniz seviyesi)

G   = 26 × 10⁹ Pa  (Al 6061-T6 kayma modülü)

t   = 3 mm = 0.003 m  (kanat kalınlığı)

c_r = 160 mm = 0.160 m  (kök akor)

AR  = 0.24  (önceki bölümde hesaplanan en-boy oranı)

P   = 101325 Pa  (atmosfer basıncı, deniz seviyesi)

λ   = 0.5625  (koniklik oranı)

## 2.3 Adım Adım Hesap

Adım 1 — Kalınlık-akor oranı:

t / c_r = 0.003 / 0.160 = 0.018750

(t / c_r)³ = (0.018750)³ = 6.592 × 10⁻⁶

Adım 2 — Pay (Numeratör):

Pay = G × (t/c_r)³ × 2(AR+2)

= 26 × 10⁹  ×  6.592 × 10⁻⁶  ×  2 × (0.24 + 2)

= 26 × 10⁹  ×  6.592 × 10⁻⁶  ×  4.48

= 26 × 10⁹  ×  2.953 × 10⁻⁵

= 767,780

Adım 3 — Payda (Denominatör):

Payda = 1.337 × AR³ × P × (λ+1)

= 1.337 × (0.24)³ × 101325 × (0.5625 + 1)

= 1.337 × 0.013824 × 101325 × 1.5625

= 1.337 × 0.013824 × 158320

= 2929.5

Adım 4 — Kökaltı ifade:

Pay / Payda = 767780 / 2929.5 = 262.1

sqrt(262.1) = 16.19

Adım 5 — Flutter hızı:

V_f = 340 × 16.19

V_f = 5505 m/s

► V_flutter (Al 6061-T6, t=3mm) = 5505 m/s

## 2.4 Güvenlik Değerlendirmesi

Tahmini maks. uçuş hızı: V_max ≈ 260 m/s  (Mach ~0.77)

Flutter güvenlik katsayısı: SF = V_f / V_max = 5505 / 260 = 21.2

► Güvenlik Katsayısı SF = 21.2  →  FLUTTER RİSKİ YOK ✓

# 3. KANAT KÖK EĞİLME GERİLMESİ

Maksimum ivme anında, her kanat gövdeye bağlandığı kök kesitte maksimum eğilme gerilmesine maruz kalır. Burada hava kuvveti yerine atalet yükü hesabı yapılmaktadır.

## 3.1 Kanat Kütlesi

Alüminyum 6061-T6 yoğunluğu ile kanat hacminden kütle hesaplanır.

Kanat hacmi (trapez): V_fin = ((c_r + c_t) / 2) × b' × t

V_fin = ((160 + 90) / 2) × 30 × 3  [mm³]

V_fin = 125 × 30 × 3 = 11250 mm³ = 11.25 × 10⁻⁶ m³

m_fin = ρ × V_fin = 2700 × 11.25 × 10⁻⁶ = 0.03038 kg ≈ 30.4 g

► Bir kanat kütlesi: m_fin = 30.4 g

## 3.2 Atalet Yükü (Shear Kuvveti)

F_iner = m_fin × a_max

F_iner = 0.03038 kg × 105 m/s²

F_iner = 3.19 N

► Her kanattaki atalet kuvveti: F = 3.19 N

## 3.3 Kök Eğilme Momenti

Basitleştirilmiş model: Kanat ağırlığı, serbest uzunluğun (b') yarısında tek noktada etki eder.

M = F_iner × (b' / 2)

M = 3.19 N × (0.030 / 2) m

M = 3.19 × 0.015

M = 0.04785 N·m

► Kök eğilme momenti: M = 0.0479 N·m

## 3.4 Atalet Momenti (Dikdörtgen Kesit)

Kesit: genişlik = c_r = 160 mm, yükseklik = t = 3 mm

I = (c_r × t³) / 12

I = (0.160 × (0.003)³) / 12

I = (0.160 × 2.7 × 10⁻⁸) / 12

I = 4.32 × 10⁻⁹ / 12

I = 3.6 × 10⁻¹⁰ m⁴

► Atalet momenti: I = 3.60 × 10⁻¹⁰ m⁴

## 3.5 Kök Eğilme Gerilmesi

σ = M × (t / 2) / I

σ = 0.04785 × (0.003 / 2) / (3.60 × 10⁻¹⁰)

σ = 0.04785 × 0.0015 / (3.60 × 10⁻¹⁰)

σ = 7.178 × 10⁻⁵ / 3.60 × 10⁻¹⁰

σ = 199,383 Pa ≈ 0.199 MPa

► Kök eğilme gerilmesi: σ = 0.199 MPa

## 3.6 Güvenlik Katsayısı

SF = σ_y / σ = 276 MPa / 0.199 MPa = 1387

► Güvenlik Katsayısı SF = 1387  →  YAPISAL AÇIDAN MÜKEMMEL ✓

NOT: Bu hesap yalnızca atalet yükünü içermektedir. Aerodinamik kaldırma ve sürükleme kuvvetleri eklense de güvenlik katsayısı 100'ün çok üzerinde kalacaktır.

# 4. MERKEZLEMELEMEk HALKASI YAPISAL ANALİZİ

## 4.1 Geometri ve Boyutlar

İç çap  (D_i) = 75 mm  (motor çapı)

Dış çap (D_o) = 116 mm (gövde iç çapı)

Et kalınlığı (t_r) = (D_o - D_i) / 2 = (116 - 75) / 2 = 20.5 mm

Eksenel uzunluk (L) = 12 mm  (önerilen)

► Et kalınlığı = 20.5 mm | Eksenel uzunluk = 12 mm

## 4.2 Halka Kesit Alanı

A_ring = π/4 × (D_o² - D_i²)

A_ring = π/4 × (116² - 75²)

A_ring = π/4 × (13456 - 5625)

A_ring = π/4 × 7831 mm²

A_ring = 0.7854 × 7831 = 6151 mm² = 6.151 × 10⁻³ m²

► Halka kesit alanı: A_ring = 6151 mm²

## 4.3 Eksenel Basınç Gerilmesi — Motor İtme Yükü

Motor maksimum itme kuvveti yaklaşık olarak F = m × a_max ile hesaplanır.

F_thrust = m_toplam × a_max

F_thrust = 13.684 kg × 105 m/s²

F_thrust = 1436.8 N

σ_eksenel = F_thrust / A_ring

σ_eksenel = 1436.8 N / (6151 × 10⁻⁶ m²)

σ_eksenel = 233,587 Pa ≈ 0.234 MPa

SF = σ_y / σ_eksenel = 276 MPa / 0.234 MPa = 1179

► Eksenel basınç güvenlik katsayısı: SF = 1179  ✓

## 4.4 Kesme Gerilmesi — Radyal Yük

Through-the-wall kanat bağlantısında lateral (radyal) kuvvetler halkayı kesme gerilmesine maruz bırakır.

Radyal kuvvet tahmini (4 kanat, dağıtılmış): F_rad ≈ F_thrust / 4 = 359.2 N

Kesme alanı: A_shear = π × D_i × L_eksenel

A_shear = π × 0.075 × 0.012

A_shear = 2.827 × 10⁻³ m²

τ = F_rad / A_shear = 359.2 / 2.827 × 10⁻³ = 127,085 Pa ≈ 0.127 MPa

SF_kesme = τ_y / τ = 159 MPa / 0.127 MPa = 1252

► Kesme güvenlik katsayısı: SF = 1252  ✓

# 5. MOTOR BLOK (MOTOR MOUNT) ANALİZİ

Motor blok, itme kuvvetini gövdeye aktaran yapısal elemandır. Motor tüpü alüminyum borudan oluşmaktadır.

## 5.1 Motor Tüpü Boyutları

Dış çap: 75 mm  (motor çapı = motor tüpü iç çapı)

Et kalınlığı: 2–3 mm önerilir (6061-T6 alüminyum boru)

Uzunluk: 68 mm  (motor tüpü gövde uzunluğu)

## 5.2 Basınçlı Boru Burkulmasi (Column Buckling)

Motor tüpü, itme kuvveti altında eksenel basınç alır. Euler burkulum yükü hesabı:

Et kalınlığı varsayımı: t_pipe = 2 mm

D_i_pipe = 75 - 2×2 = 71 mm

Boru kesit alanı: A_pipe = π/4 × (D_o² - D_i²)

A_pipe = π/4 × (75² - 71²)

A_pipe = π/4 × (5625 - 5041)

A_pipe = π/4 × 584 = 459 mm²

Eksenel gerilme: σ_pipe = F / A_pipe

σ_pipe = 1436.8 N / (459 × 10⁻⁶ m²) = 3,130,284 Pa ≈ 3.13 MPa

SF = σ_y / σ_pipe = 276 MPa / 3.13 MPa = 88.2

► Motor tüpü eksenel gerilme güvenlik katsayısı: SF = 88.2  ✓

# 6. HESAP SONUÇLARI ÖZETİ

| Bileşen | Hesaplanan Parametre | Formül | Sonuç | SF | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanat (Flutter) | Flutter hızı (t=3mm) | NACA TN 4197 | 5505 m/s | 21.2 | ✓ GÜVENLİ |
| Kanat (Yapısal) | Kök eğilme gerilmesi | σ = M·c/I | 0.199 MPa | 1387 | ✓ GÜVENLİ |
| Centering Ring (Eksenel) | Basınç gerilmesi | σ = F/A | 0.234 MPa | 1179 | ✓ GÜVENLİ |
| Centering Ring (Kesme) | Kesme gerilmesi | τ = F/A | 0.127 MPa | 1252 | ✓ GÜVENLİ |
| Motor Blok (Boru) | Eksenel basınç | σ = F/A | 3.13 MPa | 88.2 | ✓ GÜVENLİ |

Tüm bileşenler Alüminyum 6061-T6 ile hesaplanmış olup güvenlik katsayıları çok yüksek çıkmıştır. 3 mm kanat kalınlığı hem flutter hem yapısal açıdan aşırı yeterlidir; ağırlık optimizasyonu için 1.5 mm'ye kadar inceltmek de güvenlidir.